数据库表结构设计

动态界面配置表（唯一允许 Excel 管理）

- form_config

动态表单管理库

| 字段名 | 数据类型 | 约束条件 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | INT | AUTO_INCREMENT, PRIMARY KEY | ID号 |
| form_key | VARCHAR(50) | NOT NULL | 表单标识 |
| field_name | VARCHAR(50) | NOT NULL | 数据库字段名 |
| chinese_name | VARCHAR(50) | NOT NULL | 中文标签 |
| field_type | VARCHAR(50) | NOT NULL | 字段的数据类型 |
| required | TINYINT(1) |  | 是否必填，1=是 0=否，DEFAULT 0 |
| visible | TINYINT(1) |  | 是否显示在表格，1=是 0=否，DEFAULT 1 |
| sort | INT |  | 排序，DEFAULT 0 |

系统静态业务数据表

- ignition_item

点火项目。用于存储每次点火时的基本信息

| 字段名 | 数据类型 | 约束条件 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| project_id | INT | PRIMARY KEY,AUTO_INCREMENT | 项目ID，主键，自增 |
| project_name | VARCHAR(255) | NOT NULL | 项目名称 |
| ppcu_id | INT | NOT NULL，FOREIGN KEY | PPCU ID,外键 |
| thruster_id | INT | NOT NULL，FOREIGN KEY | 推力器ID,外键 |
| feedsystem_id | INT | NOT NULL，FOREIGN KEY | 贮供ID,外键 |
| working_fluid | VARCHAR(50) | NOT NULL | 工质名称，氪气/氙气 |
| sw_version | VARCHAR(50) | - | 软件版本号 |
| ignition_date | DATE | NOT NULL | 点火日期，格式：2026-04-08 |
| ignition_location | VARCHAR(50) | NOT NULL | 点火地点 |
| condition_table | VARCHAR(100) | NOT NULL | 条件配置表名，记录该项目的 ignition_condition 数据表名 |
| record_table | VARCHAR(100) | NOT NULL | 试验记录表名，记录该项目的 ignition_record 数据表名 |
| grounding_table | VARCHAR(100) | NOT NULL | 接地记录表名，记录该项目的 grounding_record 数据表名 |
| create_time | DATETIME | NOT NULL | 项目创建时间，默认 CURRENT_TIMESTAMP |
| update_time | DATETIME | NOT NULL | 项目最后更新时间，每次修改自动更新 |
| project_status | VARCHAR(20) | NOT NULL | 项目状态，draft/running/completed/archived |
| operator_id | INT | - | 操作人员 ID，关联用户表（暂不添加） |
| remark | TEXT | - | 项目备注，长文本，记录项目说明 / 备注 |

试验模板表（全局模板，用来复制生成新项目分表）

- grounding_record

接地记录。

| 字段名 | 数据类型 | 约束条件 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| project_id | INT | NOT NULL | 项目ID |
| ground_id | INT | PRIMARY KEY,AUTO_INCREMENT | 接地记录ID，主键，自增 |
| mc_sc | DOUBLE | - | 大仓-小仓 |
| ppcu_coldplate | DOUBLE | - | PPCU-冷板 |
| ppcu_thruster | DOUBLE | - | PPCU-推力器 |
| ppcu_feedsystem | DOUBLE | - | PPCU-贮供 |
| busneg_feedsystem | DOUBLE | - | 母线负-冷板 |
| oc_feedsystem | DOUBLE | - | OC负-冷板 |
| ppcu_mc | DOUBLE | - | PPCU-大仓MΩ |
| ppcu_sc | DOUBLE | - | PPCU-小仓MΩ |
| commgnd_feedsystem | DOUBLE | - | 通讯地-冷板 |
| grounding_notes | VARCHAR(50) |  | 备注 |

- ignition_condition

点火条件。用于存储设置的点火条件

| 字段名 | 数据类型 | 约束条件 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| condition_id | INT | PRIMARY KEY,AUTO_INCREMENT | 点火条件ID，主键，自增 |
| project_id | INT | NOT NULL | 项目ID |
| ignition_time | TIME | - | 点火开始时间，格式：15:30:25 |
| ignition_mode_id | INT | NOT NULL,FOREIGN KEY | 点火模式ID，0：压传闭环，1：ADRC，2：固定开环 |
| busbar_voltage | DOUBLE | - | 母线电压 |
| busbar_current | DOUBLE | - | 母线电流 |
| transient_voltage | DOUBLE | - | 阳极暂态电压 |
| steady_voltage | DOUBLE | - | 阳极稳态电压 |
| fc_tgt | DOUBLE | - | 贮供流量控制目标值 |
| ol_ifc | DOUBLE | - | 开环初期阶段流量校正系数 |
| heating_current | DOUBLE | - | 加热电流 |
| heating_current2 | DOUBLE | - | 触持后加热电流 |
| keep_alive_current | DOUBLE | - | 触持电流 |
| excitation_current | DOUBLE | - | 励磁电流 |
| anode_current_limit | DOUBLE | - | 阳极电流上限值 |
| system_power_limit | DOUBLE | - | 系统总功率上限 |
| pid_proportional_constant | DOUBLE | - | PID比例常数 |
| thruster_duration | DOUBLE | - | 推力器固定启动时长 |
| pi_cdt | DOUBLE | - | 点火结束除气时间 |
| anode_duration | DOUBLE | - | 阳极点火时长 |
| sv_mbs | VARCHAR(50) | - | 电磁阀驱动主/备 |
| condition_notes | VARCHAR(255) | - | 备注 |

- ignition_record

点火记录。用于存储点火的相关参数

| 字段名 | 数据类型 | 约束条件 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| record_id | INT | PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT | 记录ID，自增，主键 |
| condition_id | INT | NOT NULL | 点火条件ID |
| oscilloscope1_drawnumber | VARCHAR(50) | - | 示波器1图号 |
| oscilloscope2_drawnumber | VARCHAR(50) | - | 示波器2图号 |
| flow_adjustment_time | VARCHAR(50) | - | 流量调节时间 |
| heat_traffic | VARCHAR(50) | - | 92阶段流量 |
| heat_duration | VARCHAR(50) | - | 加热时长 |
| p1_anode_surge_current | VARCHAR(50) | - | 加阳极-阳极浪涌电流 |
| p1_maximum_anode_voltage | VARCHAR(50) | - | 加阳极-阳极电压最大值 |
| p1_minimum_holding_current | VARCHAR(50) | - | 加阳极-触持电流最小值 |
| p1_bus_current_surge | VARCHAR(50) | - | 加阳极-母线电流浪涌 |
| p2_anode_transient_voltage | VARCHAR(50) | - | 阳极暂态电压 |
| p3_anode_surge_current | VARCHAR(50) | - | 加励磁-阳极浪涌电流 |
| p3_maximum_anode_voltage | VARCHAR(50) | - | 加励磁-阳极电压最大值 |
| p3_minimum_anode_voltage | VARCHAR(50) | - | 加励磁-阳极电压下探值 |
| p3_bus_current_surge | VARCHAR(50) | - | 加励磁-母线电流浪涌 |
| p3_minimum_bus_current | VARCHAR(50) | - | 加励磁-母线电流下探 |
| p4_transient_voltage | VARCHAR(50) | - | 稳态-阳极稳态电压 |
| p4_anode_steady_current | VARCHAR(50) | - | 稳态-阳极稳态电流 |
| p4_bus_current | VARCHAR(50) | - | 稳态-母线电流 |
| p4_pp_anode_current | VARCHAR(50) | - | 稳态-阳极电流峰峰值 |
| p4_pp_bus_current | VARCHAR(50) | - | 稳态-母线电流峰峰值 |
| p4_pp_busbar_voltage | VARCHAR(50) | - | 稳态-母线电压峰峰值 |
| p4_pp_keep_alive_current | VARCHAR(50) | - | 稳态-触持电流峰峰值 |
| thrust | VARCHAR(50) | - | 推力 |
| p4_traffic | VARCHAR(50) | - | 稳态阶段流量 |
| test_conclusion | VARCHAR(255) | - | 试验结论 |
| record_notes | VARCHAR(255) | - | 备注 |

公共字典数据表（下拉来源）

- ppcu_numbers

PPCU编号。

| 字段名 | 数据类型 | 约束条件 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| ppcu_id | INT | PRIMARY KEY | PPCU的ID |
| ppcu_number | VARCHAR(50) | NOT NULL | PPCU的编号 |

- thruster_numbers

推力器编号。

| 字段名 | 数据类型 | 约束条件 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| thruster_id | INT | PRIMARY KEY | 推力器的ID |
| thruster_number | VARCHAR(50) | NOT NULL | 推力器的编号 |

- feedsystem_numbers

贮供编号。

| 字段名 | 数据类型 | 约束条件 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| feedsystem_id | INT | PRIMARY KEY | 贮供的ID |
| feedsystem_number | VARCHAR(50) | NOT NULL | 贮供的编号 |
| working_fluid_used | VARCHAR(50) |  | 标定用的工质 |
| cathode1_lp1_slope | DOUBLE | - | 阴极1-低压传感器1斜率 |
| cathode1_lp1_intercept | DOUBLE | - | 阴极1-低压传感器1截距 |
| cathode1_lp2_slope | DOUBLE | - | 阴极1-低压传感器2斜率 |
| cathode1_lp2_intercept | DOUBLE | - | 阴极1-低压传感器2截距 |
| cathode2_lp1_slope | DOUBLE | - | 阴极2-低压传感器1斜率 |
| cathode2_lp1_intercept | DOUBLE | - | 阴极2-低压传感器1截距 |
| cathode2_lp2_slope | DOUBLE | - | 阴极2-低压传感器2斜率 |
| cathode2_lp2_intercept | DOUBLE | - | 阴极2-低压传感器2截距 |
| flow_openloop_slope | DOUBLE | - | 流量-开环控制电流标定斜率 |
| flow_openloop_intercept | DOUBLE | - | 流量-开环控制电流标定截距 |
| hp_mapping_slope | DOUBLE | - | 高压压传传感器电压-压力映射关系-斜率 |
| hp_mapping_intercept | DOUBLE |  | 高压压传传感器电压-压力映射关系-截距 |
| lp_mapping_slope | DOUBLE | - | 低压压传传感器电压-压力映射关系-斜率 |
| lp_mapping_intercept | DOUBLE |  | 低压压传传感器电压-压力映射关系-截距 |
| fixed_openloop_flow | DOUBLE | - | 双级减压流量 |

- ignition_modes

点火模式

| 字段名 | 数据类型 | 约束条件 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| ignition_mode_id | INT | PRIMARY KEY | 点火ID，0:压传闭环1：ADRC2：固定开环，主键 |
| ignition_mode | VARCHAR(50) | NOT NULL | 点火模式 |

界面设计

项目管理

点火记录管理

PPCU编号

| PPCU ID | PPCU编号 |
| --- | --- |
| 1 | Z01-1-PPCU |
| 2 | Z01-2-PPCU |
| 3 | Z01-3-PPCU |
| 4 | Z01-4-PPCU |
| 5 | Z01-5-PPCU |
| 6 | Z01-6-PPCU |

推力器编号

| 推力器ID | 推力器编号 |
| --- | --- |
| 1 | Z01-1-TLQ |
| 2 | Z01-2-TLQ |
| 3 | Z01-3-TLQ |
| 4 | Z01-4-TLQ |
| 5 | Z01-5-TLQ |
| 6 | Z01-6-TLQ |

贮供编号

| 贮供ID | 贮供编号 | 阴极1-低压传感器1斜率 | 阴极1-低压传感器1截距 | 阴极1-低压传感器2斜率 | 阴极1-低压传感器2截距 | 阴极2-低压传感器1斜率 | 阴极2-低压传感器1截距 | 阴极2-低压传感器2斜率 | 阴极2-低压传感器2截距 | 流量-开环控制电流标定斜率 | 流量-开环控制电流标定截距 | 高压压传传感器电压-压力映射关系 | 低压压传传感器电压-压力映射关系 | 双级减压流量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Z01-1-ZG | 0.1 | 0.5 | -0.9 | 0.21 | -0.33 | 4550 | 0.31 | -0.5 | -5 | 0.5 | -0.9 | -0.1 | -0.2 |
| 2 | Z01-2-ZG | 0.11 | -0.1 | -0.2 | 0.31 | -0.5 | -5 | 0.41 | 0.4 | -0.69 | -0.1 | -0.2 | -0.2 | 0.1 |
| 3 | Z01-3-ZG | 0.111 | -0.2 | 0.1 | 0.41 | 0.4 | -0.69 | 0.1 | 0.5 | -0.9 | -0.2 | 0.1 | -0.33 | 4550 |
| 4 | Z01-4-ZG | 0.21 | -0.33 | 4550 | 0.1 | 0.5 | -0.9 | -0.1 | -0.2 | 0.31 | 0.5 | -0.9 | 0.21 | -0.33 |
| 5 | Z01-5-ZG | 0.31 | -0.5 | -5 | 0.11 | -0.1 | -0.2 | -0.2 | 0.1 | 0.41 | -0.1 | -0.2 | 0.31 | -0.5 |
| 6 | Z01-6-ZG | 0.41 | 0.4 | -0.69 | 0.111 | -0.2 | 0.1 | -0.33 | 4550 | 0.1 | -0.2 | 0.1 | 0.41 | 0.4 |

点火模式

| 点火ID | 点火模式 |
| --- | --- |
| 1 | 压传闭环 |
| 2 | ADRC |
| 3 | 固定开环 |